ГУАП

КАФЕДРА № 44

ОТЧЁТ 
ЗАЩИЩЁН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| доцент, канд. техн. наук |  |  |  | Т. Н. Соловьева |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЁТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №6

# «РАЗРАБОТКА МИКРОКОНТРОЛЛЕРНОЙ СИСТЕМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТАЙМЕРОВ»

### по курсу: Микроконтроллерные системы

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

| СТУДЕНТ гр. № | 4241 |  |  |  | А.Ю. Булатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург 2025

1. Цель работы.

Изучение принципов работы таймеров и системы прерываний микроконтроллера; приобретение навыков разработки микроконтроллерных систем, использующих таймеры.

2. Задание.

Вариант 8.

Требуется разработать микроконтроллерную систему «Миллисекундомер», включающую в себя микроконтроллер семейства MCS-51, ЖКИ и одну или две кнопки (в зависимости от варианта). При включении системы на первой строке ЖКИ выводится ФИО автора работы.

При наступлении события «Старт» запускается миллисекундомер, при этом на второй строке появляется курсор в виде мигающего черного прямоугольника. При наступлении события «Стоп» останавливается миллисекундомер, при этом на второй строке гаснет курсор и выводится измеренное время с точностью до сотен микросекунд.

Рисунок 1 – Задание по варианту

Рисунок 2 – Задание варианта

3. Разработка МК

Рисунок 3 – Simple Keypad

Рисунок 4 – LCD 2x20

4.2 Программный код

Листинг 1 – Разработанная программа

; Filename: lab5.asm

; Date: 2025/05/03

; File Version: 1

; Author: A.Yu. Bulatov

; Company: SUAI

; Description: timer1

; Variables

rs      equ P1.1

rw      equ P1.0

e       equ P1.3

dmks    equ 30h      ; десятки микросекунд (0–9)

hmks    equ 31h      ; сотни микросекунд (0–9)

ms      equ 32h      ; миллисекунды (0+)

started  equ 33h  ; Флаг: таймер запущен или нет

; Reset vectors

org 0h

ajmp START

org 13h               ; INT1

ajmp int_1

org 1Bh               ; Timer 1 interrupt vector

ajmp timer1_isr

; Main program

org 100h

START:

setb IT1

setb EX1

setb EA

; Инициализация ЖКИ (4-бит, младшие биты)

clr rs

clr rw

; Последовательность инициализации (4-bit)

mov P2, #02h

setb e

clr e

lcall delay

mov P2, #02h

setb e

clr e

lcall delay

mov P2, #08h

setb e

clr e

lcall delay

mov P2, #00h

setb e

clr e

lcall delay

mov P2, #0Ch       ; Вкл дисплей, выкл курсор

setb e

clr e

lcall delay

clr rs

mov P2, #08h       ; Установка курсора на начало

setb e

clr e

lcall delay

mov P2, #00h

setb e

clr e

lcall delay

; Переключение в режим данных

setb rs

; Вывод строки ФИО

mov dptr, #0FD0h

str1_char:

clr A

movc A, @A+dptr

jz forever

mov R0, A

; старшие 4 бита

mov A, R0

anl A, #0F0h

swap A

clr A.4

clr A.5

clr A.6

clr A.7

mov P2, A

setb e

clr e

lcall delay

; младшие 4 бита

mov A, R0

anl A, #0Fh

mov P2, A

setb e

clr e

lcall delay

inc dptr

sjmp str1_char

forever:

sjmp forever

; Interrupt INT1

int_1:

mov A, started

jz start_timer

sjmp stop_timer

start_timer:

; Настройка таймера 1

mov TMOD, #10h

mov TH1, #0FFh

mov TL1, #0F6h         ; 65536 - 10 = 0xFFF6

mov dmks, #0

mov hmks, #0

mov ms, #0

setb ET1

setb TR1

; Очистка строки

clr rs

mov P2, #0Ch

setb e

clr e

lcall delay

mov P2, #00h

setb e

clr e

lcall delay

clr rs

mov P2, #00h

setb e

clr e

lcall delay

mov P2, #0Fh

setb e

clr e

lcall delay

mov started, #1

reti

stop_timer:

clr TR1

clr ET1

mov started, #0

; Переход на вторую строку (0xC0 = 11000000b)

clr rs

mov P2, #0Ch

setb e

clr e

lcall delay

mov P2, #00h

setb e

clr e

lcall delay

setb rs

; Вывод миллисекунд

mov A, ms

add A, #'0'

lcall lcd_putc

; Точка

mov A, #'.'

lcall lcd_putc

; Сотни микросекунд

mov A, hmks

add A, #'0'

lcall lcd_putc

; Десятки микросекунд

mov A, dmks

add A, #'0'

lcall lcd_putc

; m

mov A, #'m'

lcall lcd_putc

; s

mov A, #'s'

lcall lcd_putc

clr rs

mov A, #0x0C

anl A, #0F0h

swap A

mov P2, A

setb e

clr e

lcall delay

mov A, #0x0C

anl A, #0Fh

mov P2, A

setb e

clr e

lcall delay

reti

; interrupt timer 1

timer1_isr:

clr TF1

mov TH1, #0FFh

mov TL1, #0F6h

inc dmks

mov A, dmks

cjne A, #10, t1_exit

mov dmks, #0

inc hmks

mov A, hmks

cjne A, #10, t1_exit

mov hmks, #0

inc ms

mov A, ms

cjne A, #4, t1_exit

mov ms, #0

t1_exit:

reti

; LCD put char

lcd_putc:

mov R0, A

mov A, R0

anl A, #0F0h

swap A

mov P2, A

setb e

clr e

lcall delay

mov A, R0

anl A, #0Fh

mov P2, A

setb e

clr e

lcall delay

ret

delay:

nop

nop

nop

nop

nop

ret

org 0FD0h

db 'Bulatov A.Yu. 4241', 0

end

4.3 Результаты выполнения.

Рисунок 5 – LCD и Simple Keypad

Рисунок 6 – Внутренняя память

5. Вывод.

В ходе выполнения работы были изучены принципы работы таймеров и системы прерываний микроконтроллера; приобретены навыки разработки микроконтроллерных систем, использующих таймеры.